| TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH Số:……./TB-CHKQTCR | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Ranh, ngày tháng năm 2020 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống nguồn điện trung thế 6kV, 24kV và hệ thống đèn tín hiệu khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống nguồn điện trung thế 6kV, 24kV và hệ thống đèn tín hiệu khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

- Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Yêu cầu về hàng hóa

+ Hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng

+ Hàng hóa nhập khẩu yêu cầu có CO/CQ (bản sao có đóng dấu xác nhận của công ty)

+ Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa. (Áp dụng đối với vật tư đèn, biến áp và đầu nối)

+ Xuất xứ: Châu Âu hoặc tương đương

Yêu cầu chi tiết:

| TT | Nội dung | ĐVT | SL | Thông số Kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn 150W – 6,6A/Pk30d | Bóng | 100 | Hãng sản xuất: VOSLA Năm sản xuất: 2020 Xuất xứ: EU hoặc tương đương Kịch thước: Đường kính: 13.5mm, chiều dài: 56mm Dòng định mức: 6,6A Công suất danh định: 150W Tuổi thọ: 2000 giờ |  |
| 2 | Biến áp cách ly 150W/6,6A | Chiếc | 20 | Biến áp cách ly 150W Model: KR646 Hãng sản xuất: EFLA Năm sản xuất 2020 Xuất xứ: EU hoặc tương đương Chất liệu: Nhựa nhiệt dẻo (TPE) Dòng điện định mức: 6,6A Hệ số công suất: > 0,97 Kích thước: 146(D) x 192(L) x 60(H) mm Trọng lượng: 3.1 Kg |  |
| 3 | Biến áp cách ly 200W/6,6A | Chiếc | 05 | Biến áp cách ly 200W Model: KR651 Hãng sản xuất: EFLA Năm sản xuất 2020 Xuất xứ: EU hoặc tương đương Chất liệu: Nhựa nhiệt dẻo (TPE) Dòng điện định mức: 6,6A Hệ số công suất: > 0,97 Kích thước: 146(D) x 192(L) x 65(H) mm Trọng lượng: 3.3 Kg |  |
| 4 | Biến áp cách ly 100W/6,6A | Chiếc | 05 | Biến áp cách ly 100W Model: KR641 Hãng sản xuất: EFLA Năm sản xuất 2020 Xuất xứ: EU hoặc tương đương Chất liệu: Nhựa nhiệt dẻo (TPE) Dòng điện định mức: 6,6A Hệ số công suất: > 0,97 Kích thước: 130(D) x 155(L) x 59(H) mm Trọng lượng: 2.4 Kg |  |
| 5 | Cầu chì 25A – 24kV | Bộ | 01 | Loại: Cầu chì ống Dòng định mức 25A Chiều dài 442mm Xuất xứ: EU hoặc tương đương Hãng xản xuất: Sirin Năm sản xuất: 2020 |  |
| 6 | Cầu chì 25A – 12kV | Bộ | 01 | Loại: Cầu chì ống Dòng định mức 25A Chiều dài 292mm Xuất xứ: EU hoặc tương đương Hãng xản xuất: Sirin Năm sản xuất: 2020 |  |
| 7 | Cầu chì 10A – 12kV | Bộ | 01 | Loại: Cầu chì ống Dòng định mức 10A Chiều dài 292mm Xuất xứ: EU hoặc tương đương Hãng xản xuất: Sirin Năm sản xuất: 2020 |  |
| 8 | Đầu nối sơ cấp 5kV/KD500 | Chiếc | 30 | Đầu nối sơ cấp KD500 Hãng sản xuất: EFLA Năm sản xuất 2020 Xuất xứ: EU hoặc tương đương Chất liệu: Nhựa nhiệt dẻo (TPE) Đường kính cáp 10 - 14.5 mm Kích thước dây dẫn: 6 mm² Trọng lượng: 130g/cái |  |
| 9 | Bóng đèn chớp GN34 | Bóng | 03 | Xuất xứ: EU hoặc tương đương Flash lamp GN34 Loại 3 cực Năm sản xuất 2020 |  |

- Thời gian thực hiện: 03 – 04 tháng ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói hạng mục “Cung cấp vật tư dự phòng cho hệ thống nguồn điện trung thế 6kV, 24kV và hệ thống đèn tín hiệu khu bay – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh” đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán:

+  Hình thức thanh toán: chuyển khoản.

+ Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp.

- Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 10 tháng 09 năm 2020

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư Cảng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Tel: 090 354 5082

- Người liên hệ: Trần Văn Đông – Phòng Kỹ thuật hạ tầng

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có ít nhất 01 hợp đồng về việc cung cấp hàng hóa tương ứng hoặc một trong số danh mục hàng hóa trên và trị giá hợp đồng từ 200.000.000 VNĐ (Hai trăm triệu đồng) trở lên trong 02 năm trở lại.

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

| Nơi nhận: - Lưu VT, PKTHT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |